@

ΠΡΟΣΟΧΗ!!: ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΠΡΟΤΥΠΟ) ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ.

#### ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

για την Ανάπτυξη

Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων

στην πόλη της Πάτρας (ΜΑΝ Πάτρας)

Εισαγωγή

Η παρούσα καταγραφή αφορά πρόταση για την μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και θα καλύπτει γεωγραφικά την πόλη της Πάτρας (Metropolitan Area Network – MAN Πάτρας). Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης.

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης στην περιοχή της Πάτρας, ενώ κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Πάτρας.

# Στην καταγραφή περιλαμβάνονται:

# Μια συνοπτική καταγραφή της άθροισης της ζήτησης με τα σημεία Δημόσιου Ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να καλύψει το ΜΑΝ

# Η Τοπολογία - Διόδευση και ο - Υπολογισμός των αποστάσεων με τα σημεία και τους κόμβους απομάστευσης στο ΜΑΝ  καθώς και η χάραξη των οπτικών ινών μέσα στην πόλη

# Συμπεράσματα

# 1.  Συνοπτική Καταγραφή της άθροισης της ζήτησης - Δημόσιο

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πάτρας, στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν δυο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), καθώς επίσης και το ΤΕΙ Πατρών. Επίσης, στο χώρο της Πάτρας δραστηριοποιούνται μεγάλα ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, όπως το ΕΑΙΤΥ, το ΕΙΧΗΜΥΘ, το ΕΘΙΑΓΕ, το ΙΝΒΙΣ, το ΙΝΒΙΤ και το Επιστημονικό Πάρκο. Επίσης, στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν 44 μονάδες, και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν 76 μονάδες, καθώς  και 2 δημόσια ΙΕΚ.

Στο χώρο της Υγείας, εκτός το ΠΕΣΥ, λειτουργούν ακόμα 3 Νοσοκομειακές μονάδες, οι οποίες στο σύνολό τους στερούνται μόνιμων και αφιερωμένων δικτυακών συνδέσεων (πλην του ΠΕΣΥ το οποίο συνδέεται μέσω του Πανεπιστημίου). Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, εκτός από τις υπηρεσίες της ΠΔΕ (Περιφέρεια) και την Νομαρχία, υπάρχουν οι Δήμοι Πάτρας και Ρίου. Επίσης, σημαντική είναι και η παρουσία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα σημεία που δυνητικά θα μπορούσε να καλύψει το προτεινόμενο έργο.

Το ενδεικτικό κόστος που δαπανήθηκε από τους φορείς αυτούς στη περιοχή της Πάτρας για τηλεπικοινωνιακές δαπάνες (δίκτυα δεδομένων και τηλεφωνία) στους αντιστοίχους τομείς για το έτος 2002 είναι περίπου 2,2 εκατ. ευρώ (750 εκατ. δρχ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος αυτό υπολογίζεται με βάση την παρούσα κατάσταση των γραμμών που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και με κάποιες παραδοχές, οι οποίες θα παρουσιαστούν τη συνέχεια. Προφανώς, με κάποιες αναβαθμισμένες συνδέσεις το κόστος θα είναι μεγαλύτερο και μπορεί να κυμανθεί ακόμα και στα 3 εκατ. ευρώ για το 2003.  Η επισήμανση αυτή δείχνει ότι η κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών θα έχει σχετικά σύντομη απόσβεση.

Όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΑΙΤΥ για το ΥπΕΠΘ (3/2002), τo κόστος τηλεπικοινωνιακών δαπανών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Πάτρας ανέρχεται περίπου σε 0,9 εκατ. ευρώ για το 2002 και των σχολικών μονάδων ανέρχεται σε περίπου 216,000 ευρώ. Ακόμα, το κόστος των ερευνητικών κέντρων έχει υπολογιστεί βάσει γραμμών των 2 Μbps, ενώ στις σχολικές μονάδες οι ρυθμοί αύξησης θα οδηγήσουν γρήγορα σε μεγαλύτερα κόστη. Επίσης, πλην του ΠΕΣΥ, για τον υπολογισμό του κόστους των τηλεπικοινωνιακών δαπανών, θεωρούμε ότι το κάθε νοσοκομείο έχει μια σύνδεση 1-2 Mbps, οι  δήμοι έχουν PCM 2 Mbps συνδέσεις (οι μεγάλοι δήμοι στα 10 Mbps).

Στο σύντομο μέλλον οι παραπάνω ταχύτητες θα αυξηθούν και με βάση κάποια αναβαθμισμένη δικτυακή υποδομή (όπως αυτή του προτεινομένου έργου) ενδεικτικά θα μπορούσαν να κυμανθούν στα εξής :

- ΑΕΙ-ΤΕΙ στο 1 Gbps

- Νοσοκομεία στα 34 – 100 Μbps

- Δήμοι στα 2 Μbps (οι μεγάλοι Δήμοι π.χ. Δ. Πατρέων στα 10 Mbps)

- Μεγάλα σχολεία στα 10 Mbps (υπόλοιπα σχολεία στα 2 Μbps)

- Νομαρχία στα 10 Mbps (Περιφέρεια στα 34 Μbps)

|  |  |  |  | Ενδεικτικό κόστος για 2002 (χιλιάδες ευρώ) χωρίς ΦΠΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΟΡΕΙΣ | ΣΗΜΕΙΑ (ΠΑΤΡΑ) |  | ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜ. | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ | ΑΕΙ | 2 |  | 117,39 | 763,02 | 880,41 |
|  | ΤΕΙ | 1 |  | 29,35 | 44,02 | 73,37 |
|  | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΕΠΙΣ. ΠΑΡΚΑ) | 6 |  | 73,37 | 44,02 | 117,39 |
|  | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 76 |  | 29,35 | 73,37 | 102,71 |
|  | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ | 44 |  | 58,69 | 49,89 | 108,58 |
|  | ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ | 2 |  | 2,64 | 2,93 | 5,58 |
| ΥΓΕΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | 4 |  | 35,22 | 586,94 | 622,16 |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 1 |  | 11,74 | 146,74 | 158,47 |
|  | ΝΟΜΑΡΧΙΑ | 1 |  | 11,74 | 58,69 | 70,43 |
|  | ΔΗΜΟΙ | 2 |  | 17,61 | 58,69 | 76,30 |
|  | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ | 1 |  | 1,17 | 2,05 | 3,23 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 140 |  | 388,26 | 1830,37 | 2218,64 |
|  |  |  |  |  | 2,2 εκ. ευρώ |  |

Πίνακας 1. Σημεία στο ΜΑΝ Πάτρας που προτείνεται να  καλυφθούν και τρέχον τηλεπικοινωνιακό κόστος

H κατανομή των δαπανών παρουσιάζεται σχηματικά στο ακόλουθο διάγραμμα:

Σχήμα 1. Κατανομή τηλεπικοινωνιακών εξόδων για το 2002 στην περιοχή της Πάτρας, ανά κατηγορία

Στον πίνακα 1 εμφανίζονται τα σημεία Δημόσιου Ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να καλύψει το ΜΑΝ Πάτρας. Το μεγαλύτερο μέρος των τηλεπικοινωνιακών εξόδων αφορά τον τομέα της Εκπαίδευσης-Έρευνας  (1,29 εκ. €, ποσοστό 58 %), ενώ ο τομέας της Υγείας απορροφά 0,62 εκ. € (ποσοστό 28 %) και η Δημόσια Διοίκηση 0,3 εκ. € (ποσοστό 14 %) ετησίως (πρόβλεψη για το 2002). Θα πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά την τηλεφωνία και σε μικρότερο βαθμό data. Αυτό δείχνει ότι στα πλαίσια αύξησης της χωρητικότητας των γραμμών δεδομένων και εισαγωγής της ευρυζωνικότητας, θα υπάρχει ραγδαία αύξηση των εξόδων. Έτσι, αυτό το έργο θα προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες αυτές.

## 2.  Τοπολογία - Διόδευση - Υπολογισμός αποστάσεων

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι κόμβοι και τα σημεία απομάστευσης στο ΜΑΝ.

|  | Σημεία παρουσίας | Κόμβοι | Σημεία απομάστευσης οπτικών ινών | Σύνολο σημείων στο δίκτυο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΑΝ Πάτρας | Πάτρα-Πανεπιστήμιο | 3 | 3 | 6 |

Πίνακας 2. Κόμβοι και σημεία απομάστευσης στο ΜΑΝ

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στην Πάτρα υπάρχει κόμβος του ΕΔΕΤ και ότι εντός των επομένων μηνών αναμένεται να λειτουργήσει και κόμβος DWDM του ΟΤΕ. Επομένως, ο κόμβος της Πάτρας του προτεινόμενου δικτύου, θα πρέπει να εξασφαλίσει την διαλειτουργικότητα με τους κόμβους άλλων δικτύων ή και συνέργια / συνεργασία / συμπληρωματικότητα.

Το προτεινόμενο δίκτυο οπτικών ινών στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αποτελείται από τρεις (3) κύριους κόμβους στους οποίους θα συνδέονται οι διάφοροι φορείς. Επίσης υπάρχουν και τρία (3) σημεία απομάστευσης (ΟΑDΜ : Optical Add Drop Multiplexers) ώστε να συνδεθούν και άλλοι φορείς. Παρουσιάζει δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αφ΄ ενός οι αποστάσεις είναι σχετικά μικρές και ένα δίκτυο οπτικών ινών μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί, αφ΄ ετέρου λόγω της σύντομης απόσβεσης που θα μπορούσε να έχει αυτό το έργο. Επίσης, πάνω στο δίκτυο αυτό μπορούν να συνδεθούν και κάποια hotspots σε χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του λιμανιού της Πάτρας, και του Συνεδριακού Κέντρου Π.Π με την δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου 802.11b, η και μελλοντικά στα δυο στάδια της πόλης (Εθνικό Στάδιο και ΕΑΚ Δ. Τόφαλος) και στη προβλήτα του Ρίου θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ανάλογα hotspots για την εξυπηρέτηση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στους επισκέπτες τους.

Σχήμα 2. ΜΑΝ Πάτρας-Πανεπιστημιούπολης

Στο Σχήμα 2 αποτυπώνει το ΜΑΝ. Το δίκτυο στη Πάτρα-Πανεπιστημιούπολη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Τρεις (3) κόμβους DWDM.

- Τρία (3) σημεία OADM.

- Η απόσταση του κόμβου της πανεπιστημιούπολης από τη βόρεια είσοδο της πόλης είναι 6 Km.

- H κύρια χάραξη της οπτικής ίνας είναι 7 Km (Από τη βόρεια είσοδο της πόλης – Περιφέρεια έως τον 2ο κόμβο – ΤΕΙ).

- Οι υπόλοιπες αποστάσεις των οπτικών ινών (διακλαδώσεις) είναι συνολικά 7,3 km.

Ανά σημείο σύνδεσης έχουμε τα εξής:

- Στον Κόμβο A συνδέονται τα ακόλουθα : ΕΑΠ (όλα τα κτίρια), Νομαρχία, Δημαρχείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σχολικά Συγκροτήματα (2-3) και σύνδεση στον κόμβο του ΕΔΕΤ (καθώς και σε άλλους πιθανούς κόμβους).

- Στον Κόμβο B συνδέεται το ΤΕΙ, Σχολικά συγκροτήματα (2-3) και υπάρχει έξοδος για Πύργο. Μελλοντικά μπορεί να συνδεθεί και κάποιο hotspot (Εθνικό Στάδιο).

- Στον Κόμβο Πανεπιστημιούπολης συνδέονται το Πανεπιστήμιο, το ΠΕΣΥ, το ΕΑΙΤΥ, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, το Επ. Πάρκο και το Δημαρχείο Ρίου. Μελλοντικά μπορούν να συνδεθούν και κάποια hotspots (Συνεδριακό Κέντρο Π.Π, Προβλήτα Ρίου, ΕΑΚ Δ. Τόφαλος).

- Στο ΟΑDM στη βόρεια είσοδο της πόλης συνδέεται η Περιφέρεια, το ΕΘΙΑΓΕ και σχολικά συγκροτήματα (1-2).

- Στο OADM στην περιοχή του λιμανιού συνδέεται η περιοχή του λιμανιού (hotspot) και αρκετά σχολικά συγκροτήματα (3-4).

- Στο OADM στην περιοχή του Νοσοκομείου, συνδέονται τα τρία νοσοκομεία (Αγ. Ανδρέας, Καραμανδάνειο και Ν. Θώρακος) και σχολικά συγκροτήματα (2-3).

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά υπολογισμένες οι χιλιομετρικές αποστάσεις στην περιοχή της Πάτρας. Το σύνολο των διακλαδώσεων και της βασικής γραμμής μέσα στην πόλη της Πάτρας είναι 14,3 χιλιόμετρα. Επίσης από τη βόρεια είσοδο της Πόλης και μέχρι το Πανεπιστήμιο Πατρών η απόσταση είναι 6 Km, ενώ το δημαρχείο Ρίου απέχει 1,2 Km από τον κόμβο του Πανεπιστημίου. Άρα, το συνολικό δίκτυο για την περιοχή της Πάτρας και της Πανεπιστημιούπολης είναι περίπου 22 km.

| ΣΥΝΔΕΣΗ | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ |
| --- | --- |
| Κόμβος Πανεπιστημιούπολης- Οδός Αμερικής | 6 |
| Κόμβος Παν. – Δημ. Ρίου | 1,2 |
| Οδ. Αμερικής - ΤΕΙ | 7,03 |
| OADM ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |  |
| OADM - ΕΘΙΑΓΕ | 0,26 |
| OADM - Περιφέρεια | 0,24 |
| OADM - Σχ. Συγκρότημα | 0,24 |
| OADM ΛΙΜΑΝΙ |  |
| OADM - Σχ. Συγκρότημα | 0,47 |
| OADM - Σχ. Συγκρότημα | 0,37 |
| OADM - Σχ. Συγκρότημα | 0,38 |
| ΚΟΜΒΟΣ Α |  |
| Κόμβος Α – Δημαρχείο/Δ. Βιβλ. | 0,12 |
| Κόμβος Α - Κόμβος ΕΔΕΤ | 0,24 |
| Κόμβος Α - ΕΑΠ (1) | 0,36 |
| Κόμβος Α - ΕΑΠ (2) | 0,43 |
| Κόμβος Α - Σχ. Συγκρότημα | 0,37 |
| OADM ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ |  |
| OADM - Σχ. Συγκρότημα | 0,48 |
| OADM - Νοσ. Ν. Θώρακος | 1,1 |
| OADM - Καραμανδάνειο | 1,2 |
| ΚΟΜΒΟΣ Β |  |
| Κόμβος Β - Σχ. Συγκρότημα | 0,43 |
| Κόμβος Β - Σχ. Συγκρότημα | 0,59 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 21,51 |

Πίνακας 3. Ανάλυση των χιλιομετρικών αποστάσεων για το ΜΑΝ Πάτρας

Στο σχήμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η χάραξη των οπτικών ινών μέσα στην πόλη της Πάτρας. Η χάραξη μεταξύ πανεπιστημιούπολης και εισόδου της πόλης (OADM Περιφέρειας) γίνεται μέσω τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού και της Νέας Εθνικής Οδού.

Σχήμα 3. Χάραξη Δικτύου οπτικών ινών στην Πάτρα (οι αποστάσεις σε Km)

Η παραπάνω χάραξη έχει προκύψει με την χρήση συστήματος GIS και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο ΜΑΝ της Πάτρας, στην οποία όμως έχουν υπολογιστεί με ακρίβεια οι διαδρομές άλλα και οι αποστάσεις. Η όδευση των ινών είναι ενδεικτική και έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφ’  ενός να καλυφθούν οι κατά το μέγιστο περισσότεροι φορείς και αφ’  ετέρου να προκληθεί η μικρότερη δυνατή αναστάτωση στην πόλη. Η τελική όδευση θα μπορεί να γίνει και σε παράπλευρες οδούς από τις εμφανιζόμενες στο Σχήμα 3, με στόχο την αποφυγή οδών με μεγάλο συγκοινωνιακό φορτίο.

# 3.  Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, προκύπτει πως  η ανάγκη για την δημιουργία ενός δικτύου οπτικών ινών που θα καλύψει τις ανάγκες της Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Πανεπιστημιούπολης είναι αδιαμφισβήτητη. Οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες στην περιοχή αυτή είναι αρκετά υψηλές (2,2 εκατ. ευρώ για το 2002) και αναμένεται να αυξηθούν μιας και οι φορείς απαιτείται να αναβαθμίσουν τις τηλεπικοινωνιακές τους συνδέσεις. Έτσι, το προτεινόμενο έργο:

- Θα δώσει λύση στο πρόβλημα της αυξημένης ταχύτητας, προσφέροντας αναβαθμισμένες και ποιοτικές συνδέσεις (έως και της τάξης των Gbps ανά φορέα, με γραμμές κορμού αρκετών δεκάδων Gbps ανά οπτική ίνα).

- Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγήσει σε μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών και σε απόσβεση της επένδυσης (1,5-2,5 έτη για το ΜΑΝ της Πάτρας).

- Θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

- Η υποδομή που θα δημιουργηθεί θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή.

- Σε συνδυασμό με την δημιουργία αντιστοίχων δικτύων και σε άλλες πόλεις και περιφέρειες θα δημιουργηθεί σημαντική τηλεπικοινωνιακή υποδομή Πανελλαδικά.

Έτσι, στη περιοχή της Πάτρας όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση φορέων με υψηλές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, η επένδυση για την  δημιουργία του οπτικού Μητροπολιτικού δικτύου (MAN) της Πάτρας θα είναι ένα έργο που αφ’ ενός θα ικανοποιήσει απόλυτα τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες όλων των φορέων και αφ’ ετέρου θα έχει απόσβεση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.